
安徽工程大学图书馆中央空调维修招标要求

一、投标人资质及要求：

具备独立法人资格及空调设施工程安装、维护、保养专业承包能力，空调设施施工、维修专业人员资格证。

    二、项目地点：

本项目为安徽工程大学图书馆中央空调维修项目，维修内容包含一台美的多联机和一台美的SHAE280H空气源螺杆式热泵机组。

三、项目内容：

1、美的多联机：

（1）查漏：检查制冷剂，漏点补焊；

（2）电子膨胀阀：对损毁的电子膨胀阀进行更换；

（3）抽真空：对氟系统进行抽真空处理；

（4）加注冷冻油；

（5）制冷剂：给系统定量加注制剂；

（6）调试；

（7）传感器、压力开关、膨胀阀驱动板等检测与维修；

（8）其他影响机组正常运行的问题大检修。

2、美的SHAE280H空气源螺杆式热泵机组：

（1）补加制冷剂；

（2）加注冷冻油；

（3）干燥过滤器、油过滤器的更换；

（4）漏点处理；

（5）系统清洗；

（6）电路系统、电控电路检查与维修；

（7）制冷系统定期维护与外围探漏；

（8）其他影响机组正常运行的问题大检修。
四、项目要求：
1、保证空调系统运行状况良好，安全、可靠、正常运行。

2、质保期一年，质保期内提供每月两次巡检。

五、项目验收：

按照国家现行标准、规程、规范执行。
六、投标报价：

（一)报价单

请投标单位根据项目内容结合本件相关内容自行编写报价单。

（二)投标报价相关注意事项

由投标人根据本项目特点，自行测算后综合报价，维保设备及维保期内的投入、人工费用、零配件（含耗材）的更换均包含在报价内。
七、工期：15日历天
工期提前不奖，延迟一天罚款500元，延期超出8天后可解除合同，由此造成的一切损失由投标人承担。
八、项目款支付及质保
验收合格付合同价款的95%，余款5%作为质保金，一年后质保期结束无质量问题一次付清。
九、其它
1、遵守校保卫部门和市政的规章制度，确保正常的教学秩序和师生的安全，如出现安全事故等意外,一切责任则由中标单位负责。

2、投标人在投标前应仔细阅审相关招标文件，对项目内容进行仔细勘察。有清单的维修工程，发现清单漏项、计算错误和其他招标文件的存疑，须在投标前及时向招标人提出。工程量在±5%的范围内的投标人不作修改，超过部分将在投标前作出修改。
3、本项目所涉及的招标文件疑问解答的最终解释权由安徽工程大学后勤保障处负责解释。

2022年10月31日

