| 安徽工程大学男生13号楼水箱管网漏水维修、四层西水房漏水维修及女生5号楼过道漏水维修工程 分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 一 | 男生13#楼水箱 |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准；乳胶漆：立邦、多乐士、华润； 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期15天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 止回阀 | 1、原水箱止回阀更换，2. 型号：DN100 3、备注：含法兰片及更换时水箱放水和加水 | 个 | 2 |  |  |  |
| 2 | 蝶阀 | - 原水箱蝶阀更换，型号：DN100 | 个 | 4 |  |  |  |
| 二、 | 男生13#四楼东侧厕所水房及卫生间 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 铲除天棚涂料 | 1、铲除原涂料层及腻子层至结构层，垃圾清运 | m2 | 42.05 |  |  |  |
| 4 | 地砖拆除 | - 铲除原地面面砖及结合层至结构层，垃圾清运 | m2 | 46.3 |  |  |  |
| 5 | 地砖恢复 | 1、原地面清理，找平，2、20mm1：3干硬性水泥砂浆结合层，3、粘贴300*300防滑面砖，大便槽部位不需采用防滑砖 | m2 | 46.3 |  |  |  |
| 6 | 墙顶面涂膜防水 | 1、聚氨酯防水涂料两遍 | m2 | 88.35 |  |  |  |
| 7 | 抹灰面油漆 | 1、刮内墙腻子两遍，刷环保乳胶漆两遍 | m2 | 42.05 |  |  |  |
| 三 | 女生5#楼 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 防水维修 | 1、大便池南侧部位拆除蹲坑，查找渗漏点、修补，涂刷防水涂料两遍厚重新按照原样恢复，下层楼顶渗漏点部位涂料出新 | 项 | 1 |  |  |  |
| 四 | 女生1#楼东侧 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 栏杆维修 | 1、原铸铁栏杆立杆损坏丢失，周边切割立杆采用钢管焊接 | 项 | 1 |  |  |  |
| 五 | 措施及其他费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 六 | 税费 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |