| 安徽工程大学化环学院4号楼局部防水维修、5楼教室维修及校小西门人行通道拓宽工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 一 | 漏水维修 | 503房间边柜拆除恢复、板内穿孔落水管处拆除混凝土板、修复落水管、楼板及防水恢复、403房间天棚乳胶漆铲除恢复，所有垃圾外运，运距自定，投标单位自行勘察现场，总价包干，结算不予调整（部位：403房间天棚渗水维修） | 项 | 1 |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、中标单位应按合同价7‰缴纳水电费，相应费用包含在报价中，后期不做调整； 4、所有材料必须符合国家标准；电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星； 5、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 6、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 7、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 8、工期10天（不得有意延误工期） |
| 二 | 漏水维修 | 拆除五楼女厕落水管周边的大便槽及部分楼板、修复落水管、恢复楼板及大便槽、防水处理，按原样恢复，四楼女厕天棚乳胶漆铲除恢复，所有垃圾外运，运距自定，投标单位自行勘察现场，总价包干，结算不予调整，（部位：四楼厕所天棚渗水维修） | 项 | 1 |  |  |  |
| 三 | 天棚吊顶维修 | 拆除原有吊顶面板，部分龙骨维修，安装600*600三防洁净板，垃圾清运，运距自定，结算不予调整（部位：505、506、508、509、511房间） | m2 | 30 |  |  |  |
| 四 | 实验柜维修 | 实验柜抽屉及门板维修、含部分铰链、滑轨等配件更换，投标单位自行勘察现场(部位：506、509房间) | 处 | 2 |  |  |  |
| 五 | 地砖维修 | 拆除原有破损地砖，垃圾清运，更换600*600地面砖，颜色与原有一致（部位：502、504房间） | m2 | 3.6 |  |  |  |
| 六 | 管内穿线 | BV-2.5mm2铜芯线、报价含实验桌开孔 | m | 618 |  |  |  |
| 七 | 电线管 | PVC阻燃管，管径φ25 | m | 50 |  |  |  |
| 八 | 线槽 | 安装30*15mmPVC线槽 | m | 90 |  |  |  |
| 九 | 插座 | 安装86型五孔插座，报价含接线盒安装（部位：502、506、508、509、511实验桌） | 个 | 20 |  |  |  |
| 十 | 人行通道拓宽 | 对原有铁艺围栏及柱割除，地面切割凿除部分混凝土硬化地面，场地内地面基层平整、浇筑混凝土坡道，厚度20cm计2m2，报价含垃圾清运、模板、路面刻痕 | 项 | 1 |  |  |  |
| 十一 | 花坛座椅更换 | 拆除原木质座椅，垃圾清运，运距自定，结算不予调整，安装塑木条座椅固定在圆形树池上，宽度42cm，座椅外围直径16m，厚度采用10cm塑木条制作，样式及颜色由使用单位确定，报价含座椅底部加固安装铁件（部位：学术报告厅门前花坛） | m | 16 |  |  |  |
| 十二 | 围栏维修 | 原铁艺围栏墙基破损、导致围栏变形，现保护性拆除铁艺围栏、墙基新建及修复，面贴仿石砖、墙柱仿石砖掉落恢复、变形围栏修复安装，报价含配套预埋件安装 | m | 10 |  |  |  |
| 十三 | 措施及其他费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 十四 | 税费 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |