| 安徽工程大学鸠江北路围墙及新图广场地砖维修工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 东区西段围墙 |  |  |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 乳胶漆：立邦、多乐士、华润华亚； 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期10天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 拆除原围墙 | 原砖围墙拆除29.5m，垃圾清理外运 |  | m3 | 16 |  |  |  |
| 2 | 土方开挖 | 原围墙基础及周边土方开挖29.5m*0.6m*0.8m，报价含一侧人行道彩砖及垫层破除，垃圾清理外运 |  | m3 | 14.2 |  |  |  |
| 3 | 场地平整 | 靠围墙内一侧地面过高，平整地面，保证内侧地面与外侧相同水平，不会挤压围墙，余土、垃圾外运 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 基础垫层 | 铺设200mm厚 C15混凝土垫层，内配∅6@200单层双向钢筋网，长29.5米，宽600mm |  | m2 | 17.7 |  |  |  |
| 5 | 墙基础 | 砖砌29.5米长条形基础490宽两匹砖，370宽两匹砖 |  | m3 | 2.9 |  |  |  |
| 6 | 柱基础 | 9个砖柱基础，砌 610宽两匹砖，490宽两匹砖 |  | m3 | 0.61 |  |  |  |
| 7 | 土石方回填 | 原土回填，余土外运，恢复人行道，自行考虑可能产生的费用，报价不做调整 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 实心砖墙 | 砖砌29.5米长墙体厚240mm 高2.2m ，报价含按规范设置拉结筋，帽檐 |  | m3 | 16 |  |  |  |
| 9 | 实心砖柱 | 9个墙柱370*370mm高2.2m，含帽檐 |  | m3 | 2.9 |  |  |  |
| 10 | 抹灰 | 墙体、柱体抹灰20mm水泥砂浆 |  | m2 | 140 |  |  |  |
| 11 | 乳胶漆 | 外墙腻子、乳胶漆各二遍 |  | m2 | 140 |  |  |  |
| 新图广场地砖 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 地砖更换 | 更换地砖600*600*3cm花岗岩2块 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 13 | 地砖更换 | 更换地砖300*600*3cm花岗岩2块 |  | 块 | 2 |  |  |  |
| 14 | 地砖铺装 | 原地砖重新铺装，600*600*3cm花岗岩30块，300*600*3cm花岗岩10块 |  | 块 | 40 |  |  |  |
| 15 | 税及其他费 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： |  | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |  |