| 安徽工程大学男生宿舍13#楼屋面漏水维修工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
|  | 13#楼 |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：防水卷材、涂料：星火、德高、雨虹 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期20天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 屋面铲除 | 屋面楼梯口炮楼三面墙边及周边屋面铲除至结构层，垃圾外运，运距自行考虑，屋面30m2，墙面10m2；投标单位自行勘察现场，综合考虑报价，总价包干，结算不予调整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | 屋面恢复 | 墙根处及屋面渗水处修补，聚氨酯防水涂料一遍，水泥砂浆找平层，3厚SBS改性沥青防水卷材1道，1:3水泥砂浆保护层，保温层，1:3水泥砂浆保护层，3厚SBS改性沥青防水卷材1道，墙面SBS卷材端口边槽处理,具体做法满足规范及甲方要求 | m2 | 40 |  |  |  |
| 3 | 其他费用 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 税费 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |