| 安徽工程大学A座南路段路灯增设及离退休活动中心门口井盖板工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| A座南路段 |  |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：插座、开关、电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期15天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | 路灯 | 单头路灯不低于4.5米，LED光源90W，防护等级IP65，报价含杆内灯线、单P开关及基础预埋件 | 套 | 6 |  |  |  |
| 2 | 路灯控制线 | YJV-3*2.5mm2铜芯线130米，分别从附近路灯处接线 | m | 130 |  |  |  |
| 3 | 套管 | 20mmPE套管130米，埋地敷设 | m | 130 |  |  |  |
| 4 | 路面开挖及恢复 | 土方开挖及恢复长110米，面包砖地砖拆除及恢复、垫层开槽及恢复共20米，包含地面绿化恢复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 5 | 路灯基础 | 土方开挖，浇筑C25混凝土60*60*80cm，土方回填 | 座 | 6 |  |  |  |
| 离退休活动中心门口 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 混凝土盖板 | 50*100*6cm混凝土盖板，∅14@140单层双向钢筋 | 块 | 3 |  |  |  |
| 7 | 井圈修整 | 150*100井口高度下降2cm，并修复 | 项 | 1 |  |  |  |
| 8 | 税及其他费 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |