| 安徽工程大学B座部分办公室电力改造及501屋顶漏水维修工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 208/210室 |  |  |  |  |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准； 品牌：插座、开关、电气元件：正泰/鑫龙/德力西 电线：上海燎原/鑫鸿/瑞之星 乳胶漆：立邦、多乐士、华润华亚； SBS卷材：跃龙、德高、金雨伞、青龙 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期25天（不得有意延误工期）。 |
| 1 | PZ30箱改造 | 原PZ30箱总开更换为2P63A，增加2只2P32A空开 | 项 | 1 |  |  |  |
| 2 | BV-4mm2电线 | BV-4mm2电线三线制，从电箱分两路接至208/210空调插座，墙面明线布置 | m | 141 |  |  |  |
| 3 | 线槽 | 30mm2线槽沿墙面敷设，含穿墙孔 | m | 47 |  |  |  |
| 3楼东边走廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | PZ30箱 | 原走廊电箱旁明装PZ30箱，内含2P32A空开一只，带漏保，含与原电箱连接线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 406室 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | PZ30箱改造 | 原电箱增加1只2P32A空开，带漏保，含箱内接线 | 项 | 1 |  |  |  |
| 6 | BV-4mm2电线 | BV-4mm2电线三线制，从电箱分接空调插座，墙面明线布置 | m | 66 |  |  |  |
| 7 | 线槽 | 30mm2线槽沿墙面敷设 | m | 22 |  |  |  |
| 8 | 空调插座 | 空调专用3孔插座一只，明装 | 只 | 1 |  |  |  |
| 501屋顶 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 屋面拆除 | 1、铲除原有屋面防水层、刚性层、保温层至结构层 2、铲除女儿墙防水层及抹灰层至结构层 3、铲除物垃圾袋装外运，运距及弃置点自行考虑 4、原有落水管口清理、修补 | M2 | 84 |  |  |  |
| 10 | 屋面防水 | 1、基层清理 2、屋面渗漏部位查找并作细部防水处理 3、2cm水泥砂浆找平层 4、喷冷底子油2道 5、铺第一道4mm厚SBS防水，卷材做至女儿墙30cm高（已另列子目） 6、发泡混凝土找坡层，最薄处2cm，2%坡度 7、2cm厚水泥砂浆找平层 8、冷底子油2道、铺第二道4mm厚SBS卷材防水（已另列子目） | M2 | 84 |  |  |  |
| 11 | 屋面卷材防水 | 1、4mm厚SBS改性沥青防水卷材二层 2、含女儿墙翻边、隔墙翻边30cm | M2 | 96 |  |  |  |
| 12 | 墙面一般抹灰 | 部位：女儿墙、隔墙 1.底层厚度、砂浆配合比：14mm1：3水泥砂浆打底 2.面层厚度、砂浆配合比：6mm1：2.5水泥砂浆面层 | M2 | 16 |  |  |  |
| 13 | 铲除涂料、裱糊面 | 1、铲除天棚乳胶漆、铲除至混凝土面层 2、垃圾清运，运距投标单位自定，结算不予调整 部位：501天棚 | M2 | 20 |  |  |  |
| 14 | 天棚抹灰 | 1、界面剂一道 2、5厚1：0.5：3水泥石膏砂浆打底扫毛 3、3厚1：0.5：2.5水泥石膏砂浆抹平 部位：501天棚 | M2 | 20 |  |  |  |
| 15 | 抹灰面油漆 | 1.基层类型:一般抹灰面 2.腻子种类：107胶白水泥 3.刮腻子遍数：两遍 4.油漆品种、刷漆遍数：白色内墙乳胶漆两遍 5、投标单位自行勘察现场 部位：501天棚 | M2 | 20 |  |  |  |
| 16 | 税及其他费 | 含措施费、税金、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： 元 | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |