| 安徽工程大学机械工程学院1教502室改造心理晤谈室工程分部分项工作量清单报价表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计 量 单 位 | 工程量 | 综 合 单 价 | 合 计 | 备注 |
| 一 | 顶面拆除 | 1、拆除原吊顶、风扇拆除，垃圾清运，顶部线路保留、改造 | m2 | 45 |  |  | 1、报价单位在报价前应到现场探勘，确认现场环境和具体工作内容后再行报价； 2、报价前由维修管理科进行答疑，无疑问后进行报价； 3、所有材料必须符合国家标准；电线、电缆：上海燎原/鑫鸿/瑞之星；电工管：日丰/华亚/伟星；插座、开关、空开：正泰/德力西/鑫龙；乳胶漆：立邦、多乐士、华润；复合地板：安信、世友、康辉； 4、施工过程应注意施工安全，登高作业、临电、防火措施等必须到位，做好安全防护隔离和警戒措施； 5、所有建筑垃圾需袋装后，运出校外（临时垃圾堆场，垃圾不得裸露堆放）； 6、施工过程中，需要进行照片做记录，每道工序（或隐蔽记录）需有远、中、近景三张照片作为凭证； 7、工期20天（不得有意延误工期）。 期） |
| 二 | 三防洁净板吊顶 | 1、吊顶高度3.4m，2、吊顶形式：不上人型，3、吊筋材料、规格：φ8丝杆吊杆（防锈处理），4、龙骨材料种类、规格、间距：轻钢龙骨@600、面层材料品种、规格、品牌、颜色：600×600mm三防洁净板 | m2 | 45 |  |  |  |
| 三 | 窗帘盒 | 1、安装木质窗帘盒，表面涂刷防火漆两遍 | m | 14.7 |  |  |  |
| 四 | 更换铝合金窗 | 1、原窗户拆除，垃圾清运，更换5+9A+5中空玻璃铝合金推窗，窗户尺寸：3.6*2一樘/1.8*2两樘 | m2 | 14.4 |  |  |  |
| 五 | 木门框刷漆 | - 门尺寸：2.7m*3.5m/4.8*3.5m - 原木门框油漆铲除清理，表面涂刷醇酸清漆，颜色由甲方选样 | m2 | 26.25 |  |  |  |
| 六 | 墙面出新 | 1、铲除原墙面腻子层及面层至抹灰面，垃圾清运2、刮内墙腻子两遍，3、刷内墙环保乳胶漆两遍，颜色由甲方选样 | m2 | 50 |  |  |  |
| 七 | 复合地板 | 1、原地面清理，地面找平，铺设复合地板含辅材，地板厚度采用12mm，耐磨程度：转速不低于6000转 | m2 | 45 |  |  |  |
| 八 | 木质贴脚线 | 1、安装与地板同色木质踢脚线，踢脚线H=100mm | m | 27.2 |  |  |  |
| 九 | 平板灯 | 1、600*600方形平板灯吸顶安装32W，含接线盒安装，报价含接线、利用原有管线 | 套 | 8 |  |  |  |
| 十 | 开关 | 1、双联开关暗装，含开孔及底盒预埋，报价含安装接线 | 个 | 1 |  |  |  |
| 十一 | 插座 | 1、五孔插座暗装，含开孔及底盒预埋，报价含安装接线 | 个 | 4 |  |  |  |
| 十二 | 措施及其他费 | 含措施费、扬尘污染，周边安全维护、警示标识、工程内容、标识等。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 十三 | 税费 | 税金 | 项 | 1 |  |  |  |
| 合计 |  | 小写： | 大写： |  |  |  |  |
| 施工单位：（盖章） |  |  | 负责人/联系电话： |  |  |  |  |