附件2：

体外除颤仪参数

产品要求：

安全及工作环境要求

1、安全要求：符合GB 9706.1-2007、GB 9706.8-2009标准

2、环境要求：符合GB/T 14710-2009标准

3、电磁兼容要求：符合YY 0505-2012标准

4、欧盟标准：符合IEC60601-1:2012标准、IEC 60601-1-2:2014、
IEC60601-2-4:2010/AMD1:2018标准。

5、安全性：IP55防尘防水等级；

6、防摔性：能承受1.5m高度跌落无损

二、产品性能及指标要求

1、整机重量：＜2.0kg(含体外电极)

2、语音提示功能：具备中文语音提示功能

3、具有提手，可方便携带

4、具有两键控制功能

5、除颤输出波形：双向截指数波形

6、输出能量：最大输出能量≤200J

7、充电时间：在电池使用少于15次的状态下，达到最大充电能量≤9秒

8、除颤脉冲最大电压≤1100

9、可除颤的阻抗范围：20Ω～200Ω

10、电池待机存放时间：无需外接电源，续航≥5年

11、LED 可视性提示功能

12、除颤电极片有效期：≥2 年

13、具有红外数据传输功能

15、需具有ECG波形和声音的同步存储功能，可存储抢救记录数据，包括ECG波形、抢救事件记录、放电时间、除颤电击次数、录音文件等

三、除颤器挂柜/立柜与手机APP功能

1、可实现远程自动维护，无需人工巡检、支持远程无线数据传输；

2、内置电源，无需外接电源，续航5年以上

3、可上传电池状态、设备工作状态、归位信息等数据内容

4、支持短信提醒功能：当设备被取走或是放回,系统将主动给设备管理者发送短信提醒

5、支持手机APP日常维护功能

6、柜子具有PVC 可视窗显示除颤器状态

7、具有声光报警器功能

8、扫码直接获得救治培训视频

9、具有救治AED查找、取/放设备导航功能

四、证件

1、产品具有三类CFDA认证证书

2、产品通过欧盟CE产品认证及ISO13485质量体系认证

3、产品通过国医械华光ISO9001/ISO13485质量体系认证

医用冷藏柜参数

1、完全符合 GSP认证标准 有国家相关部门出具的第三方校准证书。

2、压缩机风机配有减震棉，环保制冷剂，运行噪音低。功率不超300W，额定电压为220V/50HZ。

3、专业风冷风道，箱内温度均匀性±2℃，宽电压带，可在110V～230V范围内正常使用，立体冷风循环冷风保证柜内温度无死角，柜内不会结霜，无需手工除霜，确保柜内温度湿度均匀稳定。

4、带有先进的微电脑控制器，五路传感器，可精确控制温湿度，密码锁设计，以确保温湿度设置安全性，温度可控范围2-8℃，湿度可控范围35-75%。

5、带有温湿度大屏幕数字显示，观看方便，温度感应精度0.1℃，湿度感应精度1%。

6、温湿度自动记录存储功能，自带除湿功能，自带USB接口，数据可通过柜体的USB接口导出保存。

7、具有多重故障报警功能，能够实现高低温报警传感器故障报警，湿度异常报警等功能报警时有声光提示，可及时提醒异常情况。

8、除湿功能蒸发器是沁水铝的，管道采用铜管，确保永远不会生锈。

9、双层中空玻璃门，保温性能好，配有安全门锁。

10、内胆过氧铝：内胆颜色不会氧化变黑与发泡体融合牢固，保温性能更好，无异味（不会对储存药品造成污染）。

11、柜体内保温层采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。

12、蒸发器配置加热丝。

13、公司需具有质量管理体系ISO9001认证证书、强制性产品认证CCC证书、欧盟认证CE证书、专利证书等资质。